《南通港总体规划（2018~2035年）环境影响评价》

第二次公示

根据《环境影响评价公众参与暂行办法》的有关规定，《南通港总体规划（2018~2035年）环境影响报告书》（征求意见稿）已完成编写，现征求公众对本规划环境影响评价的意见。

# 1、规划概述及分析

## 1.1 规划概况

规划范围：南通市所辖沿江原如皋、天生、南通、任港、狼山、富民、江海、通海、启海港区和沿海原洋口、通州湾、吕四港区相关陆域、水域。

规划年限：基础年为2018年，规划水平年为2025年和2035年。

港口性质：南通港是推进长江经济带建设的重要战略支点，建设长江集装箱运输新出海口的重要依托，上海国际航运中心北翼核心港口；是全国沿海主要港口和长江三角洲区域综合交通运输体系的重要枢纽，长江沿线能源、原材料等大宗物资江海转运运输体系的重要节点；是长江经济带对外开放的重要门户，江苏省、南通市推进产业结构调整、实现高质量发展的重要保障。

港口功能：现代化装卸储存、中转换装功能、科学运输组织管理、临港工业开发、现代化物流服务、信息服务、综合服务等功能。

发展规模：预测南通港2025年、2035年吞吐总量分别为4.1亿吨、5.5亿吨；2025年、2035年集装箱吞吐量分别为500万TEU、1500万TEU。

岸线利用方案：南通港规划港口岸线167.6km，其中规划已利用111.5km，规划未利用岸线56.1km。其中沿江港区规划港口岸线86.2km，规划已利用岸线64.1km，规划未利用岸线22.1km；沿海港区规划港口岸线81.4km，规划已利用岸线47.4km，规划未利用岸线34km。

港口布局方案：共规划4大港区。沿江港区形成包括如皋港区、南通港区和通海港区的三大港区格局。整合原沿海洋口港区、通州湾港区和吕四港区为通州湾港区，整合后的通州湾港区将包括洋口作业区、通州湾作业区、三夹沙作业区、海门作业区及吕四作业区。具体港区布局情况见图1。

图1  南通港总体规划布局图

两轮规划的对比：（1）上轮南通港总体规划港口岸线216.57km，其中沿江121.07km，沿海95.5km。本轮规划缩减了岸线利用规模，原如皋、天生、南通、任港、狼山、通海、启海港区及沿海吕四港区部分港口岸线均进行调整退出。本轮规划退出上轮规划港口岸线71.85km，其中沿江退出57.7km，沿海退出14.1km。沿江退出现状港口岸线20.3km。（2）本轮规划将上轮规划沿江如皋、天生、南通、任港、狼山、富民、江海、通海、启海港区调整为如皋、南通、通海港区，将上轮规划沿海洋口、吕四、通州湾港区调整为通州湾港区。沿江港区加强了集装箱运输功能，新增了客运邮轮服务功能。（3）上轮规划陆域面积约360km2，其中沿江约107.18km2，沿海约253.5km2。本轮规划相比于上轮规划港口陆域面积有了较大程度的减小，其中沿江减小36.18km2，沿海减小166.5km2，合计减小202.68km2。相比于上轮规划，本轮规划围填面积约为48.8km2，缩减围填面积213.3km2。（4）上轮规划沿海锚地17块，面积约为181.5km2，本轮规划沿海锚地16块，面积约为203.76km2，相比于上轮规划面积增加22.26km2。

## 1.2 规划特点

南通港的特点主要为：（1）港口运输的货种结构发生变化，干散货运量占比逐渐下降，清洁货种比重上升；（2）原规划沿江、沿海港口岸线规模缩减；（3）规划港口总体布置注重资源整合和功能调整；（4）大幅缩减围填海规模，落实国家围填海管控要求；（5）大幅缩减液体散货泊位岸线规模，减少环境风险。

## 1.3 规划主要环境问题分析

规划主要环境问题为：

（1）规划范围内各类涉水保护区与生态敏感区较多，对港口的水生生态环境保护提出了较高要求。

1）规划范围内鱼类资源较为丰富，分布国家级水产种质资源保护区2处、省级水产种质资源保护区1处，规划实施可能对保护区内水生生物及其生境造成不利影响。

2）规划沿江段分布有多处集中式饮用水水源保护区、清水通道维护区。部分岸线涉及饮用水水源保护区、清水通道维护区或距离饮用水水源地保护区、清水通道维护区较近，港区可能发生的环境风险事故，将污染饮用水水源地、清水通道维护区水环境，威胁沿江居民饮水安全。

3）规划沿江段均被划定为长江省级重要湿地，沿海也分布有省级重要湿地3处，规划实施可能对保护区生境和保护对象造成不利影响。

（2）规划新增陆域占地，不可避免将会对规划范围内的植被造成破坏，造成所在区域的植被生物量损失和生态系统服务价值损失。通州湾港区通州湾作业区规划实施过程中占用海域环境，以及并由此带来海洋生态及渔业资源损失。

（3）随着港口规模迅速扩大，港区生活污水、油污水、客运作业区污水等配套收集处理设施若不健全，垃圾转运设施和船舶垃圾接收能力若不足，将可能导致上述近岸水体水质下降，并对水生生态系统造成不利影响。

（4）南通市2019年环境空气中S02、NO2、PM10、CO和O3年均浓度均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级质量标准，PM2.5超标0.06倍。对南通港干散货码头作业区规划布局、大气污染防治提出了更高更严的要求。

（5）集疏运量增长迅速，大型货车进出港频繁，疏港道路选择不佳将会影响疏港路两侧居民点、旅游区等敏感目标的声环境质量。

（6）规划实施后，液体散货运输量及液货船数量将有一定增加，可能发生船舶溢油、化学品泄漏等风险事故，对环境形成一定的潜在威胁。

## 1.4 资源承载力分析

（1）本次规划利用自然岸线144.7km。其中规划沿江港区利用自然岸线63.3km，已利用岸线53.76km，未利用岸线9.55km，沿江港区利用自然岸线长度占南通沿江岸线总长的38.1%；规划沿海港区利用自然岸线81.4km，其中已利用47.4km，未利用34km，沿海港区利用自然岸线长度占南通沿海岸线总长的39.5%。本次南通港总体规划对沿江岸线主要进行岸线资源整合，沿江港区以优化调整港口功能、提升港口服务水平为主，重点对原如皋港、天生港、及市区内的港区进行了整合调整；沿海岸线将原通州湾港区纳入了总体规划之中，并对洋口港、吕四港、三夹沙、海门等作业区进行了整合调整。从资源利用的角度分析，南通市总体岸线可以支撑南通港总体规划岸线。

南通港目前开发利用港口岸线长度为101.16km，2018年全港货物吞吐量为2.67亿吨，单位岸线的吞吐量2043吨/米，其中长江沿线港区和沿海港区分别完成25204万t和1498万t。通过本次规划，预计全港吞吐量2025年和2035年将分别达4.1亿t和5.5亿t，单位岸线吞吐量为3057吨/米、4104吨/米。南通港规划实施后2025年、2035年单位岸线吞吐量较现状持续上升，与其他港口的规划水平年单位岸线吞吐量相比较而言处于中等偏上水平，仍有可提升空间。

（2）南通港总体规划规划形成陆域面积158km2，其中沿江港区合计71km2，沿海港区87km2。规划新增陆域面积68.06km2，其中沿江港区新增21.13km2，沿海港区新增46.93km2。预计2025年、2035年的吞吐量将分别达到4.1亿吨、5.5亿吨，南通港土地资源利用效率2025年和2035年分别是2.59吨/m2、3.48吨/m2。总体来看分港区在土地利用效率存在一定差距，其中如皋该港区土地利用效率最高，2035年土地资源利用效率高达5.99吨/m2；通海港区土地利用效率最低，2035年土地资源利用效率仅有1.62吨/m2。总体来说沿江港区土地资源利用效率高于沿海港区，土地资源较为紧张，本评价建议下一步各港区具体规划方案实施时，集约利用土地资源，进一步提高土地资源利用效率。

## 1.5 规划的环境合理性分析

（1）规划发展目标的环境合理性

南通港的性质与功能既满足《全国沿海港口布局规划》《江苏省沿江沿海港口布局规划》《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》等对南通港的性质与功能定位，也符合《长江经济带规划发展纲要》的总体要求，同时也对区域经济发展与产业结构有着积极的推动作用，贯彻了港口与环境和生态和谐发展的宗旨，统筹考虑了港口社会、城市、环境的关系。规划在编制之初，就明确指出了对岸线和港口总体布置的指导性规划原则，综合考虑了岸线和土地等资源的综合利用与协调、注重环境保护，体现了科学合理、可持续的发展理念。综上所述，南通港的规划发展目标具备环境合理性。

（2）规划港口规模的环境合理性

分析表明，南通市自然岸线资源和土地资源能够支撑南通港总体规划的需求。相对上轮规划，本次规划退出沿江沿海原规划港口岸线71.8km，且没有相对上轮规划新增岸线规划，环境合理性有所提升。

相对上轮规划，本次规划大幅缩减了围填海规模。考虑到通州湾港区已纳入《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》等国家战略，本次规划除已围填成陆部分，保留了已通过原环境保护部审查通过规划环评的通州湾港区通州湾作业区（即原南通港通州湾港区）围填海（围填海面积约48.8km2），其余规划的围填海本次规划全部取消。水动力数值模拟预测结果表明，规划实施后，区域流场变化范围主要分布在通州湾作业区三港池口门附近及填海南侧，整个海域潮流场未发生根本性改变，不会造成评价海区地形地貌根本性改变。围填海作业区没有占用环境敏感目标，围填海会造成一定的生物损失，经估算生物损失量及价值损失量分别为937t、937万元。但围填造成的生物损失不是区域特有物种，通过增殖放流、生境重建等措施可以减小围填占用的生态影响。

水污染方面，在采纳港区生活污水治理措施的相关建议并配套相应设施，杜绝直排的前提下，污水产生基本不会给区域水质带来明显影响。在90%以上的除尘效率下，港口粉尘对周边地区的大气环境影响较小，NMHC的挥发对也不会对作业区周边的环境空气质量造成显著影响。固废方面，港区固废产生总量占城市垃圾产生总量的比例较小，对各市垃圾集中处理设施的压力增加不大。按照本次环评的要求进行分类收集，并交由市政环卫部门处理后，规划实施产生的固废不会给港区及周边的环境带来明显影响。

（3）岸线利用规划的生态环境合理性

区域所在环境敏感目标众多，本轮规划避让了大多数环境敏感目标。但仍存在局部港口岸线涉及环境敏感目标的情况，其中涉及饮用水水源保护区岸线8.1km，均为现状港口岸线；涉及水产种质资源保护区岸线45.6km，其中已利用36km；涉及重要湿地岸线75km，其中已利用58km；涉及清水通道维护区岸线0.86m，为已利用岸线；涉及休闲旅游区岸线1km，为未利用港口岸线。为最大限度的减少对环境敏感区的直接占用与影响，本次评价提出了岸线的调整建议, 取消涉及如东县小洋口滩涂省级重要湿地的岸线4.3km、涉及休闲旅游区的连兴港外码头区岸线1km。在严格落实本评价提出的规划调整和实施建议后，能够有效降低南通港对生态敏感岸线的占用。在此条件下，南通港的岸线利用规划具备环境合理性。

（4）规划空间布局的环境合理性

按照各港区作业区的功能、性质，分析其与相关规划的协调性、与环境敏感区的位置关系综合评判其功能和空间布置的环境合理性。在国家级生态保护红线调出，与国土空间控制规划、近岸海域环境功能区划衔接协调的前提下，总体来说南通港区天生、江海作业区仍需要局部调整港区功能，通州湾港区吕四、洋口作业区需要局部调整岸线，取消位于圆陀角休闲旅游区的吕四作业区连兴港码头区岸线1km和位于如东县小洋口滩涂省级重要湿地的的环港码头区4.3km岸线。在落实本评价提出的各项优化调整建议及生态环境保护措施的前提下，规划港区布局具备合理性。

## 1.6 规划的协调性分析

（1）南通港总体规划在港口性质和功能定位、运输货种方面基本遵循《全国沿海港口布局规划》《江苏省沿江沿海港口布局规划（2015-2030）》《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》等对南通港的要求，其建设目标与思路、岸线规划方案等，符合《长江干线航道总体规划纲要》、《长江口综合整治开发规划》、《长江经济带规划发展纲要》、《长江三角洲地区区域规划》、《长江岸线保护和利用开发总体规划》、《长江经济带发展负面清单指南》等总体要求。同时，本轮规划的实施能够加快南通港港口码头基础设施的建设，能积极地推动江苏省现代港口体系的建设。

（2）南通港规划部分岸线和作业区涉及《江苏省国家级生态保护红线规划》。目前南通市正在开展《南通市国土空间总体规划（2020-2035）》编制工作，已开展国家级生态保护红线优化调整工作，对下述不协调部分予以了调出。具体涉及现行生态保护红线岸线情况如下：

1）长青沙作业区岸线及作业区前方水域与长青沙饮用水源保护区国家级生态保护红线重叠1.3km（其中二级保护区重叠0.3km，准保护区重叠1km），为已利用岸线。

2）长青沙作业区陆域部分占用长青沙水库应急备用水源地饮用水水源保护区国家级生态保护红线二级保护区（约0.03km2），为已利用陆域。

3）天生作业区岸线及作业区前方水域与长江李港饮用水水源保护区国家级生态保护红线重叠1.2km（其中二级保护区重叠约300m，准保护区重叠约0.9km），为已利用港口岸线，以煤炭运输为主。

4）狼山作业区岸线及作业区前方水域与长江狼山饮用水源保护区国家级生态保护红线准保护区重叠约1.2km，为已利用岸线。

5）江海作业区上段岸线及作业区前方水域与长江洪港饮用水源保护区国家级生态保护红线重叠3.1km（其中二级保护区重叠约1.1km，准保护区重叠约2.0km），为已利用港口岸线。

6）江海作业区下段岸线及作业区前方水域与长江洪港饮用水源保护区国家级生态保护红线重叠1.3km（其中二级保护区重叠约300m，准保护区重叠约1km），均为已利用港口岸线。

7）连兴港外码头区岸线与南通圆陀角休闲旅游区国家级生态保护红线重叠约1000m，为未利用岸线。

8）环港码头区岸线占用如东沿海重要生态湿地国家级生态保护红线5.8km。为未利用岸线。

9）小庙洪航道穿过南通市161、162海区梭子蟹省级水产种质资源保护区国家级生态保护红线；1#、2#、3#锚地部分位于南通市161、162海区梭子蟹省级水产种质资源保护区国家级生态保护红线内。

（3）南通港规划部分岸线和作业区涉及《江苏省生态空间管控区域规划》。其中涉及国家级生态保护红线范围6处、涉及生态空间管控区域范围5处。目前南通市正在开展《南通市国土空间总体规划（2020-2035）》编制工作，已开展国家级生态保护红线优化调整工作，对涉及国家级生态保护红线的部分予以了调出。涉及现行国家级生态保护红线范围具体情况如下：

- 1）长青沙作业区岸线及作业区前方水域与长青沙饮用水源保护区国家级生态保护红线重叠1.3km（其中二级保护区重叠0.3km，准保护区重叠1km），为已利用岸线。

- 2）长青沙作业区陆域部分占用长青沙水库应急备用水源地饮用水水源保护区国家级生态保护红线二级保护区（约0.03km2），为已利用陆域。

- 3）天生作业区岸线及作业区前方水域与长江李港饮用水水源保护区国家级生态保护红线重叠1.2km（其中二级保护区重叠约300m，准保护区重叠约0.9km），为已利用港口岸线，以煤炭运输为主。

- 4）狼山作业区岸线及作业区前方水域与长江狼山饮用水源保护区国家级生态保护红线准保护区重叠约1.2km，为已利用岸线。

- 5）江海作业区上段岸线及作业区前方水域与长江洪港饮用水源保护区国家级生态保护红线重叠3.1km（其中二级保护区重叠约1.1km，准保护区重叠约2.0km），为已利用港口岸线。

- 6）江海作业区下段岸线及作业区前方水域与长江洪港饮用水源保护区国家级生态保护红线重叠1.3km（其中二级保护区重叠约300m，准保护区重叠约1km），均为已利用港口岸线。

生态空间管控区域范围内，长青沙作业区岸线及作业区前方水域与如皋刀鲚国家级水产种质资源保护区生态空间管控区域实验区重叠5km，其中已利用岸线3.06km，未利用岸线1.94km；天生作业区岸线及作业区前方水域与长江（通州区）重要湿地生态空间管控区域重叠0.42km，为未利用岸线；江海作业区上段岸线（500m）及作业区部分陆域（0.17km2）占用通启运河（主城区）清水通道维护区生态空间管控区域，为已利用岸线及陆域；吕四作业区岸线与通吕运河（启东市）清水通道维护区生态空间管控区域重叠约360m，为已利用岸线；三夹沙作业区栈桥式码头与海门蛎岈山国家级海洋公园生态空间管控区域重叠约3700m，为已建码头。以上五个区域为基本协调，需特别注意在规划实施过程中落实生态空间管控要求，建议严格控制外界污染物和污染水源的流入，开发建设活动不得对种质资源造成损害，严格控制监管。

- （4）南通港规划有六处与《江苏省海洋功能区划（2011-2020）》不协调：

1）环港码头区防浪挡沙堤占用新北凌闸农渔业区（A1-12）。

2）金牛码头区防浪挡沙堤、环港码头区岸线5.8km占用如东农渔业区（A1-13）。

3）小庙洪航道远期调整范围、1#、2#、3#、6#、7#、LNG锚地部分占用长江口渔场捕捞区（B1-04），依据农渔业区规定，除已核准的航道、锚地区、排污区以及倾倒区外不得布置其他用海。

4）网仓洪航道、S4#、单点系泊锚地占用吕四渔场农渔业区（B1-03），依据农渔业区规定，除已核准的航道、锚地区、排污区以及倾倒区外不得布置其他用海。

5）吕四作业区内河转运区占用吕四农渔业区（A1-14）,依据农渔业区规定，除已核准的航道、锚地区、排污区以及倾倒区外不得布置其他用海。

6）连兴港外码头区岸线（1km）岸线位于南通圆陀角休闲旅游区（A5-12），为未利用岸线。依据农渔业区规定，除已核准的航道、锚地区、排污区以及倾倒区外不得布置其他用海。

《江苏省海洋功能区划（2011-2020年）》至2020年已到期，南通市正在开展《南通市国土空间总体规划（2020-2035）》编制工作，将在该规划编制过程中统筹协调港口发展。

- （5）南通港规划与连兴港外码头区岸线与《江苏省海洋生态红线》南通圆陀角休闲旅游区重叠约1km。建议取消位于南通圆陀角休闲旅游区的连兴港外码头区岸线。

（6）南通港规划与《江苏省省级重要湿地名录》叠图分析得出：又来沙作业区3.56km岸线及作业区前方水域位于长江（省级重要湿地），其中已利用3.01km，未利用岸线0.55km；长青沙作业区11.04km岸线及作业区前方水域位于长江（省级重要湿地），其中9.095km为已利用岸线，1.945km为未利用岸线；横港沙作业区0.8km岸线及作业区前方水域位于长江（省级重要湿地），为未利用岸线；天生作业区3.92km岸线及作业区前方水域位于长江（省级重要湿地），其中3.77km为已利用岸线，0.2km为未利用岸线；狼山作业区3.5km岸线及作业区前方水域位于长江（省级重要湿地），为已利用岸线；江海作业区10.4km岸线及作业区前方水域位于长江（省级重要湿地），为已利用岸线；通海作业区15.4km岸线及作业区前方水域位于长江（省级重要湿地），其中7.6km为已利用岸线，7.8km为未利用岸线；启海作业区22.1km岸线及作业区前方水域位于长江（省级重要湿地），其中20.6km为已利用岸线,1.5km为未利用岸线；环港码头区岸线占用如东县小洋口滩涂省级重要湿地4.3km，为未利用岸线。港口开发中需特别注意重要湿地的保护工作，严格遵守《江苏省湿地保护条例》中相关规定，除法律、法规有特别规定外，禁止在重要湿地内开（围）垦、填埋湿地；禁止挖砂、取土、开矿、挖塘、烧荒；禁止破坏野生动物栖息地以及鱼类洄游通道；禁止倾倒、堆放固体废弃物、排放未经处理达标的污水以及其他有毒有害物质；杜绝一切破坏湿地及其生态功能的行为。建议缩减环港码头区岸线避让如东县小洋口滩涂省级重要湿地。在落实相关管控要求的前提下，基本协调。

（7）本次规划港口用地基本符合南通市城市总体规划，但部分港区占用市域空间管制规划中的禁建区，如又来沙作业区陆域占用约3.7km2、通海作业区陆域占用约6.3km2、启海作业区灵甸码头区陆域占用约1.4km2、寅阳码头区陆域占用约6.9km2。目前南通市正在编制《南通市国土空间总体规划（2020-2035）》，在该规划中协调满足港口用地需求。

（8）本次规划港口用地绝大部分位于土地利用总体规划中的允许建设区、现状建设用地、新增建设用地和有条件建设区，与土地利用规划基本协调。但有部分作业区占用一般农业发展区。具体包括：其中又来沙作业区占用约1.9km2，长青沙作业区占用约2.6km2，通海作业区占用约0.3km2，启海作业区寅阳码头区占用约14.2km2，海门作业区占用约0.2km2。根据一般农业发展区发展要求：区内土地可适当开展农业结构调整，同时限制非农建设占用。建议对于占用一般农业用地的作业区应尽可能提高土地利用效率。

（9）本次规划与《江苏省“三线一单”分区管控方案》协调性分析：如皋港区的长青沙作业区和南通港区的天生作业区、狼山作业区、江海作业区、吕四作业区占用了优先保护单元。目前国家级生态红线已经优化调整，调整后不不涉及冲突。此外，通海作业区占用永久基本农田约 34 公顷，启海作业区占用永久基本农田约 122 公顷。永久基本农田占用同时也与《长江经济带发展负面清单指南（试行）》、《南通市永久基本农田划定方案》相关规定冲突。建议调整作业区陆域港界，将冲突区域调出港界范围，避让永久基本农田。

# 2、环境影响评价结论

## 2.1水环境影响评价

（1）流场变化的影响

本次规划沿江港区无围填，沿海港区仅在通州湾作业区有围填海，该方案已通过原环保部的审查。

潮流场数值模拟结果可以看出，规划实施后区域流场变化范围主要分布在三港池口门附近及填海南侧，流速变化大于0.2m/s的范围不超过8km，整个海域潮流场未发生根本性改变

规划实施引起的泥沙冲淤变化主要集中于通州湾作业区周围，三港池口门外淤积量最大增加约12cm/a，新增防波堤及围填海两侧淤积量最大增加约5cm/a，其它区域冲淤强度改变相对较小，不会造成评价海区其它区域地形地貌根本性改变。随着淤积过程的深入和地形向适应规划实施后动力环境方向的调整，其淤积强度将逐年较小，规划实施后2-3年后可达到冲淤平衡。

（2）水质影响

施工过程中除了悬浮物外，还会产生陆域施工废水和施工人员的生活污水以及施工船舶含油污水等，因作业时间较短，这些施工废水的产生量不大，在项目环评中应提出具体的估算值和防治措施，规划环评阶段将不进行重点考虑。为避免施工船舶含油废水偷排和乱排而造成水体污染，施工船舶含油污水经油水分离器处理后由具有资质的含油污水收集单位收集，送相应市政污水厂集中处理后达标排放，不会对当地水环境造成影响。施工期污水由于量小且较为分散，可以通过加强施工管理、充分利用各种污水处理设施来减轻其不利影响，其给环境带来的影响是局部的、短期的、可逆的、一般性的，一旦施工结束，影响也将很快消除。

经预测，规划实施后，南通港2025年和2035年污水产生量分别约1199.1万t和2430.4万t，其中COD、BOD5、氨氮、固体悬浮物以及石油类的产生量到2025年分别为178.27t、100.89t、10.09t、6142.84t、1378.56t，到2035年分别为217.58t、112.32t、11.24t、92t、1826.36t。结合《南通市城市总体规划（2011－2020）》给排水规划，各沿江港区均可通过市政污水管网送至市政沙污水处理厂统一处理。通州湾港区通州湾作业区依托通州湾新区（南通滨海园区）中片污水处理厂（又称临港污水处理厂）处理。洋口作业区、三夹沙作业区、海门作业区和吕四作业区无可依托的污水处理厂，作业区自建污水处理设备，污水处理达到回用水水质标准后，由港区统一回用，待日后市政污水设施建成后，陆域污水经预处理后，统一纳入市政污水处理系统统一处理。

## 2.2生态环境影响评价

（1）规划实施后共新增占用陆上土地68.05km2，其中占用最多的是裸地，约57.24km2；其次为耕地，约6.47km2，草地、城镇用地、林地分别占用1.79km2、1.72km2、0.83km2。规划范围内耕地、林地、草地等生态用地变更为港口生产用地，造成的生物量损失共计9154.4吨，新增用地生态价值损失约1270万元/年。

（2）总体上，规划实施会在一定程度上改变浮游生物、底栖生物、水生维管素植物和江豚等重要物种的生境条件，进而导致其种群、分布范围、活动特点的变化。本次规划通州湾港区将通过围填海形成陆域，围填海面积为48.8km2。围填海等施工行为将毁坏底栖生物的栖息地，使底栖生物栖息环境受到了影响，并且可直接导致底栖生物死亡生物损失量为937t，造成鱼卵损失量约为4.04×1010粒，仔鱼损失量约为1.95×109尾，折算为商品鱼苗损失量为5.02×108尾。通过加强施工期的管理、增殖放流等，可尽量减少对水体环境的扰动。同时，严格控制污染物（包括粉尘、油污和生活污水等）的排放，落实本次评价提出的生态环境保护措施的前提下，规划实施对水生生物的影响范围和程度有限。

（3）规划实施后，港口的建设将造成生境的改变，并造成一定范围内的悬浮物污染和水动力条件的改变，从而对鱼类资源的生境和生活习性带来影响。其中，位于沿海的通州湾港区围填对于底层鱼类三场的影响大于对中上层鱼类三场的影响。南通港距离带鱼、白姑鱼的三场较远，港区施工期间产生的悬浮物不会对带鱼、白姑鱼的鱼卵和仔稚鱼的生长发育产生显著影响。但通州湾港区陆域围填、港池开挖造成的大于10mg/L浓度悬浮物影响距离约为1.4km，规划的港口施工及航道疏浚产生的悬浮物会对大黄鱼、小黄鱼、银鲳、棘头梅童鱼、三疣梭子蟹、鮸鱼等的鱼卵和仔稚鱼的生长发育产生一定的影响，从而影响到大黄鱼、小黄鱼、银鲳、棘头梅童鱼、三疣梭子蟹、鮸鱼等种群的健康，建议在鱼类产卵期限制施工，以降低对大黄鱼、小黄鱼、银鲳、棘头梅童鱼、三疣梭子蟹、鮸鱼等鱼卵发育的影响。沿江港区建设对刀鲚、中华绒螯蟹、白虾、鳗鲡等渔业资源的影响较小，但各港区规划实施期间，附近水域的水生生物和渔业资源将受到一定程度的不利影响。建议港区规划实施前，对周边水域实施生态补偿，结合生态补偿等措施，可认为港口规划方案的实施对南通主要经济鱼类的影响在可接受的范围。

（4）本轮规划局部岸线占用饮用水水源保护区。①长青沙作业区岸线及作业区前方水域与长青沙饮用水源保护区二级保护区重合0.3km，与准保护区重叠约1.0km；上述岸线均为已利用岸线，其中二级保护区的岸线为多用途如皋综合码头（公务码头），准保护区内的岸线为通用泊位。②长青沙作业区陆域部分占用长青沙水库应急备用水源地饮用水水源保护区二级保护区（约0.03km2），为已利用陆域。③天生作业区岸线及作业区前方水域与长江李港饮用水水源保护区二级保护区重叠约0.3km和0.02km2，与准保护区重叠约0.9km和0.045km2；上述岸线均为已利用港口岸线，以煤炭运输为主。④狼山作业区岸线及作业区前方水域与长江狼山饮用水源保护区准保护区重叠约1.2km和0.15km2，均为已利用岸线，散货码头改造为邮轮客运服务码头。⑤江海作业区上段岸线及作业区前方水域与长江洪港饮用水源保护区二级保护区重叠约1.1km和0.1km2，与准保护区重叠约2.4km和0.19km2；上述岸线均为已利用港口岸线，重点发展散杂货、液化品等货类运输。⑥江海作业区下段岸线及作业区前方水域与长江洪港饮用水源保护区二级保护区重叠约0.3km和0.08km2，与准保护区重叠约1km和0.21km2；上述岸线均为已利用港口岸线，主要为后方修造船、海工装备制造等临港产业服务。根据《江苏省人民代表大会常务委员会关于加强饮用水源地保护的决定》管理规定，建议南通港天生作业区涉及饮用水源二级保护区、准保护区的煤炭码头调整为清洁货种；建议江海作业区涉及饮用水水源二级保护区、准保护区的干散货、危险品码头调整为清洁货种。同时，加强港口码头防污染设施建设，严格执行落实本报告所提出的环保要求和相关管理规定。

（5）本轮规划部分规划内容涉及水产种质资源保护区。①通海作业区岸线及作业区前方水域与长江刀鲚国家级水产种质资源保护区核心区重叠约10.5km。其中已利用岸线4.9km，主要为集装箱岸线、舾装、散货岸线；未利用岸线5.6km，主要为支持系统岸线、集装箱码头岸线、船舶工业配套码头（邮轮码头舾装靠泊）、临港工业配套码头岸线等。②启海作业区灵甸码头区岸线及作业区前方水域与长江刀鲚国家级水产种质资源保护区核心区重叠约1.5km，为未利用港口岸线，承担通用散杂货等货类运输；启海作业区寅阳码头区岸线及作业区前方水域与长江刀鲚国家级水产种质资源保护区核心区重叠约9.7km，与实验区重叠约10.9km。均为已利用港口岸线，主要为启东市沿江船舶修造船、海工装备制造、公共物流等临港产业服务。③又来沙作业区岸线及作业区前方水域与如皋刀鲚国家级水产种质资源保护区实验区重叠3.56km，其中已利用3.01km，未利用岸线0.55km；主要为油品、液体化工品、通用泊位岸线。其中未利用的主要为通用泊位岸线。④长青沙作业区岸线及作业区前方水域与如皋刀鲚国家级水产种质资源保护区实验区重叠9.475km。其中已利用岸线7.535km，主要为通用泊位、临港产业配套、干散货泊位岸线，未利用岸线主要在泓北沙长江港池内，长1.94km，主要为临港工业岸线（包括装备制造、船舶修造及配套等临港产业）和通用泊位岸线。

建议根据《水产种质资源保护区管理暂行办法》的相关要求，未来位于水产种质资源保护区的具体港口建设项目，均应开展深入研究和专题论证，采取严格的避让、生态修复与重建、增殖放流等措施避免对保护区的不利影响。在项目建设过程中规避水产种质资源保护区特别保护期，同时港区新增的建设项目不得新建、改建、扩建排污口，保证保护区水域不受污染。对于保护区内已开发利用的岸线和锚地，应加强港口船舶污水收集处理和环境风险防范措施，加强环境风险管理，确保规划实施对水产种质资源保护区的影响在可控范围内。

（6）本轮规划部分规划内容涉及重要湿地。①又来沙作业区3.56km岸线及作业区前方水域位于长江省级重要湿地，其中已利用3.01km。；②长青沙作业区11.04km岸线及作业区前方水域位于长江省级重要湿地，其中已利用9.095km；③横港沙作业区0.8km岸线及作业区前方水域位于长江省级重要湿地，为未利用岸线；④天生作业区3.92km岸线及作业区前方水域位于长江省级重要湿地，其中已利用3.77km；⑤狼山作业区3.5km岸线及作业区前方水域位于长江省级重要湿地，为已利用岸线；⑥江海作业区10.4km岸线及作业区前方水域位于长江省级重要湿地，为已利用岸线；⑥通海作业区15.4km岸线及作业区前方水域位于长江省级重要湿地，其中已利用岸线7.6km；⑦启海作业区22.1km岸线及作业区前方水域位于长江省级重要湿地，其中已利用20.6km；⑧洋口作业区环港码头区4.3km岸线位于如东县小洋口滩涂省级重要湿地，为未利用岸线。建议缩减环港码头区4.3km岸线，避让如东县小洋口滩涂省级重要湿地。同时建议建设项目应当不占或者少占湿地，经征求相应林业主管部门意见批准确需征收、占用湿地并转为其他用途的，用地单位应当按照“先补后占、占补平衡”的原则，依法办理相关手续。

（7）本轮规划部分规划内容涉及清水通道维护区。①江海作业区上段约0.5km岸线和约0.17km2港区陆域占用通启运河（主城区）清水通道维护区；②吕四作业区约0.36km岸线占用通吕运河（启东市）清水通道维护区。建议在吕四作业区码头施工建设期，采用防污屏等工程措施，减缓施工所带来的悬浮泥沙扩散。江海作业区、吕四作业区生活污水排入市政污水处理厂或港区自建的污水处理设施；生产废水排入油污水处理设施；港口码头初期雨水径流污水排入污水处理设施，处理后全部回用于港区绿化喷淋；船舶生活污水由船舶安装的生活污水处理系统处理后达标排放；船舶油污水由有资质的船舶污染物接收单位集中收集后处置或上岸接收。同时严格防范船舶溢油等船舶污染事故的发生，并加强环境风险应急能力。

（8）由于本轮南通港总体规划的规划区域不具备成为鸟类重要栖息地的条件，港口规划对亚太迁徙路线上的候鸟整体性影响不大，也不会影响国家级重点保护及受威胁的鸟类。随着港口规划的实施，沿海滩涂围垦后导致的生境改变会影响该区域的鸟类种数与分布，但按长期性考虑，随着潮滩湿地生态系统的自然演替，围垦过程中出现的一些过渡湿地类型，会对产生的影响提供一定的生态补偿。建议在在港口规划实施过程中结合相应的管理、监测和保护措施，港口规划实施后，在港区以外地区采取鸟类栖息地优化措施，并采取针对性地管理措施，能够进一步降低对鸟类的不利影响。

（9）本轮南通港总规划间接涉及自然保护区、湿地公园、海洋公园、森林公园、风景名胜区和生态公益林等生态敏感区。经环境影响预测评价，在严格落实本报告中的生态环境保护建议和方案的前提下，港口规划建设实施不会对上述生态敏感目标造成明显影响。

## 2.3大气环境影响评价

2019年南通港大宗散货吞吐量是27410万吨，规划实施后，2025南通港大宗散货吞吐量减少3260万吨，2035年南通港大宗散货吞吐量几乎不变，仅增加290万吨。预测结果表明，2025年通海港区、2035年通州湾港区在75%除尘效率下PM2.5年均最大落地浓度超标，在90%除尘效率下PM2.5年均最大落地浓度均达标，除尘效率达到90%以上的情况下，散货堆存和装卸作业的污染可以得到有效控制，其环境影响显著减轻。在除尘效率由75%提升至90%的措施下，2025年、2035年规划情景均实现了大宗散货增产减污，南通港2019年75%的起尘量为13705吨/年，2025、2035规划实施后除尘效率90%的起尘量分别为4902吨/年、5540吨/年，区域扬尘量分别较2019年削减8803吨/年、8165吨/年，分别下降64.23%、59.58%。综合考虑南通市大气环境污染防控形势，规划环评提出南通港必须强化堆场、装卸区的扬尘污染治理措施、加强作业管理，使规划情景和现状情景的除尘效率全部达到90%以上。

在90%的除尘效率下，根据预测结果，叠加背景浓度后，2025和2035年各港区作业区范围内TSP、PM10、PM2.5的日均和TSP的年均浓度最大落地浓度满足环境空气质量二级标准的要求；如皋港区PM10年均最大落地浓度超标，其他港区PM10年均最大落地浓度满足环境空气质量二级标准的要求；如皋和南通港区PM2.5年均最大落地浓度超标，其他港区PM2.5年均最大落地浓度满足环境空气质量二级标准的要求。如皋和南通港区超标的主要原因是如皋港区的PM10、PM2.5年均背景浓度分别超标5、6微克/立方米，南通港区的PM2.5年均背景浓度超标2微克/立方米（背景浓度选取的是2019年南通市各区县PM10和PM2.5年均浓度）。南通港环境敏感目标TSP、PM10、PM2.5日均和年均最大落地浓度均位于如皋港区，环境敏感目标TSP、PM10、PM2.5日均浓度和TSP年均浓度均在空气质量二级标准范围内，PM10、PM2.5年均浓度超标，主要原因是如皋港区PM10、PM2.5年均背景浓度超标，在南通市属于空气质量较差的区域。2025和2035年启东长江口（北支）湿地省级自然保护区TSP、PM10、PM2.5日均和年均最大落地贡献浓度较小，叠加背景浓度后，除PM2.5日均浓度外，其他均超标，主要原因是启东长江口（北支）湿地省级自然保护区属于一类标准区域，而叠加的背景浓度本身未达到环境空气质量一级标准。规划实施后，PM2.5日均和年均贡献浓度占标率不大，本次评价为保守计算，结合南通市环境空气质量改善趋势，未来南通市环境空气PM2.5浓度逐渐减小的可能性极大。

2019年南通港油品及化工品的吞吐量是2780万吨，规划实施后，2025和2035年南通港油品及化工品的吞吐量分别上升3070和5220万吨，油品及化工品的吞吐量增加主要集中在通州湾港区。2025和2035年南通港评价区域各作业区和环境敏感目标NMHC长期落地浓度叠加背景值后均达标，满足《大气污染物综合排放标准详解》（GB16297-1996）中规定的无组织排放监测浓度限值2.0mg/m3。南通各港区NMHC最大浓度分布于作业区范围内，并呈现出由内向外梯度递减的趋势，其中通州湾洋口作业区的油品码头主要集中在西太阳沙码头区，作业区沿海风力比较大，大气扩散条件较好，扩散范围主要集中在太阳岛海域，对陆域影响较小。规划实施后南通港的NMHC挥发对作业区及其周边地区的污染较小，不会对作业区周边及环保保护目标的环境空气质量造成显著影响。

南通港总体规划实施后，大宗散货吞吐量较现状增加不多，考虑未来的技术水平进步，建议2025年后南通港可实施更高效的除尘措施，进一步减轻2035年规划情境下的扬尘污染；油品码头的油气挥发、船舶、集疏运车辆、装卸机械的尾气排放污染在实施环境空气保护措施后，可有效缓解南通港口总体规划实施对区域环境空气质量的影响，助力南通区域环境空气质量持续改善。

## 2.4 声环境影响评价

在忽略屏障、坡度等衰减的前提下，南通港2025年所有作业区昼间疏港公路两侧在40米以内均能达到4a类标准要求，又来沙作业区、横港沙作业区、天生作业区、狼山作业区、江海作业区、启海作业区、洋口作业区、通州湾作业区夜间疏港公路两侧均能在100米内达到4a类标准要求；通海作业区和吕四、三夹沙、海门作业区夜间疏港公路两侧在200米内达到4a类标准要求；长青沙作业区夜间需在疏港公路两侧250米内达到4a类标准要求。南通港2035年又来沙作业区、长青沙作业区、横港沙作业区、天生作业区、狼山作业区、江海作业区、启海作业区、通海作业区、洋口作业区昼间疏港公路两侧在40米以内均能达到4a类标准要求；吕四、三夹沙、海门作业区昼间疏港公路两侧在60米内达到4a类标准要求；通州湾作业区昼间疏港公路两侧在100米内达到4a类标准要求；又来沙作业区、横港沙作业区、天生作业区、狼山作业区、江海作业区、启海作业区夜间疏港公路两侧均能在100米内达到4a类标准要求；洋口作业区夜间疏港公路两侧需150米达到4a类标准要求；通海作业区夜间疏港公路两侧需250米达到4a类标准要求；长青沙作业区夜间疏港公路两侧需300米达到4a类标准要求，其中达标范围内存在知青村等敏感目标；吕四、三夹沙、海门作业区夜间需400米才能达到4a类标准要求，其中吕四作业区在达标范围内存在海晏村、秦潭村等敏感目标，海门作业区在达标范围内存在江苏工程职业技术学校、金海湾·半岛花园、海湾假日花园等敏感目标，三夹沙、通州湾在达标范围内不涉及敏感目标；通州湾作业区夜间疏港公路两侧需600米达到4a类标准要求，该范围内不存在敏感目标。建议车辆在经过市区镇区时控制车速，必要时在疏港路两侧增加4～6m宽度的绿化隔离带，或在重要敏感目标处安装隔音板等隔音屏障。对于新建、扩建疏港公路，采用低噪音路面，优化路面材料，如使用多孔面层材料等降低噪声影响。建议主要疏港路两侧400m内避免新建居民区、文教区、医院及其他噪声敏感目标。

预测结果显示，港口集疏运铁路噪声满足有关环境质量标准和铁路边界噪声排放标准。建议受铁路集疏运运行噪声影响的学校、医院、幼儿园、敬老院等特殊敏感建筑物按昼间60dB进行控制，对有住校、住院的敏感点夜间按50dB进行控制。通过技术论证，当采取工程措施难以达到以上要求时，应对敏感建筑物采取有效防治措施，使室内声环境满足使用功能。

## 2.5 固体废物影响评价

南通港生活垃圾主要为港区职工生活垃圾，包括厨余垃圾；玻璃、塑料和金属瓶罐及制品；劳动保护用品，如丢弃的服装、手套、鞋子和废纸等；港区陆域生产固废包括装卸场所、堆场、作业场和修理厂等产生的少量垃圾，主要是泥土、包装材料等；船舶垃圾主要指船员生活过程中产生的生活垃圾，包括食物残渣、食品废物、塑料制品、织物以及废纸等，船舶垃圾中有机物含量较高，可燃物在60%以上。根据规划，预测南通港2025年、2035年生活垃圾的产生量分别为8085t/a和10395t/a；生产垃圾分别为17500t/a和22500t/a；船舶垃圾发生量分别为3500t/a和4500t/a；危险废物产生量约为468t/a，2035年危险废物产生量约为715t/a。规划的实施过程中，严格按照国家固废处置和污染控制标准要求来进行处理，并做好垃圾回收和转运的前提下，港区固废物不会对周围环境造成的不利影响。

## 2.6 环境风险

由南通港风险事故的历史状况及其他港口统计资料可知，港口易发生风险事故的区域主要位于码头区、航道区、锚地区、陆域储罐区等，事故类型主要有溢油、化学品泄漏、LNG泄漏、火灾和爆炸等。

根据历史事故概率推算，南通港沿江港区发生船舶污染风险概率约10年一次。沿海港区发生船舶污染风险概率约37.04年发生一起海难性事故。

沿江港区，可能最大溢油量约为361 t，最大可信事故溢油量为5000t；化学品可能最大泄漏量约为72t，最大可信事故泄漏量为1000t。沿海港区，可能最大溢油量约为7650吨，最大可信事故溢油量为80000t；化学品可能最大泄漏量约为4505t，最大可信事故泄漏量为50000t。

规划实施后，高风险区包括：如皋港区又来沙作业区、横港沙作业区，南通港区江海作业区，通州湾港区洋口作业区、通州湾作业区及吕四作业区。

典型溢油、化学品泄漏事故模拟结果显示：可能受到污染的敏感目标包括如皋刀鲚国家级水产种质资源保护区、长江长青沙饮用水水源保护区、长江李港饮用水水源保护区、长江洪港饮用水水源保护区、长江海门饮用水水源保护区、如东沿海重要湿地等。南通港附近区域综合应急能力为17120t，规划实施后，南通港区可能最大溢油量约为7650吨，最大可信事故溢油量为80000t。目前区域综合应急能力可以满足可能最大溢油量的应急处置，最大可信事故溢油量需依托国家应急力量。建议港口规划实施中，各码头项目建设单位需按照《水上溢油环境风险评估技术导则》（JT/T 1143-2017）要求，配备相应的溢油应急、化学品泄漏应急设备设施，加强船舶溢油、化学品泄漏事故等环境风险应急能力建设。一旦发生风险事故，启动相应等级应急预案，尽早布放围油栏等设备设施，防止泄漏物污染上述环境敏感目标。

储罐发生突发性火灾燃烧事故后，对下风向的环境空气造成明显影响。因此事故发生后应立即通知临近人口密集区进行及时转移。建议项目实施阶段，应结合化工品的货种以及液体散货码头区的详细规划和设计做好安全预评价和风险评估，在项目建设和运营阶段加强码头及后方仓储区的风险防范工作。

# 3、公众参与结论

公众参与主要从5个层次开展：专家咨询、部门访谈、政府网站公示和现场群众走访和问卷调查。本次规划环境影响评价公众参与过程，先后咨询了超过20个相关政府部门，多次征询相关专家的意见，结合现场情况实地走访了多位群众，发放了130份调查问卷，并在多个网上进行了媒体公示。专家对注重重要水生物种保护、饮用水取水口水质保护和依法科学评价规划的环境影响等问题发表了看法。相关政府部门提出了保护港区周边林业资源和渔业资源、注意环境风险防控、规避环境敏感区、加强规划协调性等方面的合理建议。现场受访群众反映了规划实施可能污染养殖区、占用沿岸的防护林、影响水质和生态环境安全等顾虑，建议政府加快港区发展的同时做好环境影响评价、落实环境保护措施。问卷调查中部分公众提出，应注意科学规划、合理利用岸线，注意保护饮用水源和珍惜野生动植物，注意保护水生生态环境，为建设生态、环保、美丽的南通做出前瞻性的规划。74%的受访者表示支持南通港总体规划，21%的人持无所谓的态度，反对者无明显反对理由。在相关网站进行的媒体公示未接到有关反对本规划及其环境影响评价的意见。环境影响评价单位与规划编制单位就相关问题进行了多次沟通，对各方反映的合理意见，综合考虑后，在本港口总体规划成果和本环境影响评价报告中得到有效落实。

# 4、环境保护对策

水环境：加强施工期污染防治；各沿江港区均可通过市政污水管网送至市政沙污水处理厂统一处理。通州湾港区通州湾作业区依托通州湾新区（南通滨海园区）中片污水处理厂（又称临港污水处理厂）处理。洋口作业区、三夹沙作业区、海门作业区和吕四作业区无可依托的污水处理厂，作业区自建污水处理设备，污水处理达到回用水水质标准后，由港区统一回用，待日后市政污水设施建成后，陆域污水经预处理后，统一纳入市政污水处理系统统一处理。船舶生活污水由船舶安装的生活污水处理装置处理达标后排放或由港口码头、接收单位接收后上岸处置，严禁违规排放。来自疫区的船舶生活污水，在接收前应经过检验检疫部门的检疫，合格后方可予以接收。船舶残油、油污水由港口码头或有资质的船舶污染物接收单位接收，残油由有资质的危废处置单位处理，油污水经预处理后的废水达到污水排入城镇下水道水质标准后方可排入城市管网。

生态环境： （1）合理安排施工进度，注意对水生物和渔业保护期的回避，尽量避免在鸟类迁徙的高峰期(4-5月和7-9月)进行施工作业。（2）优化施工方案，控制施工占地，减少对工程地区现有土地的占压和破坏，尽可能缩短水上作业时间，降低规划工程对水生生态环境的影响，并开展施工期环境监控。（3）对于围填工程，施工建设要坚持“预防为主、保护优先”的原则，指导设计、施工、环境管理，把生态环境保护纳入工程方案设计过程中，把规划围填工程施工对植被和水生生态环境带来的不利影响控制到最低程度。（4）落实渔业资源补偿和生态修复，开展水生生态影响监测，及时调整保护措施，加快重要物种和水生生态系统的修复研究。（5）加强湿地生态环境保护和修复，对湿地景观格局变化进行动态跟踪，及时采取策略对湿地景观进行恢复。（6）避免高噪音作业，以尽力减小施工噪音对鸟类的干扰。施工期间加强安全和卫生管理，避免废水、固体废弃物的直接排放，减少污染，最大限度地保护鸟类的栖息环境。（7）对原来的地表进行修复，按照原来的面貌重建。不能修复的，建议另选区域进行绿化建设，以代偿永久性占地造成的鸟类损失。（8）在港区与集疏运通道开展绿化带建设，注重港口景观营造。

大气环境：如皋、通州湾等干散货吞吐量较大的港区，应编制专门的粉尘污染总体防治规划，统筹港区内港航企业力量，共同安排好降尘措施；在如皋港区、南通港区等干散货作业区进一步完善防风网、自动喷水抑尘装置、采用抑尘剂、堆场苫盖、全封闭管道、防风抑尘棚等抑尘设施建设；优化调整能源结构，减少污染物产生及排放量；应优先选用耗油低、污染物排放量少型号的机动车。机动车维修保养应严格执行I/M制度；2025和2035年规划实施后南通港实现沿江和沿海油码头油气回收装置全覆盖，尤其在通州湾港区洋口作业区、如皋港区又来沙作业区油品储运量较大的港区开展码头油气回收工作，同时储油罐增设喷淋降温设施，减少烃类散发。

声环境：施工作业严禁使用高噪声设备；合理安排施工进度与作业时间，选择性能良好的高效低噪施工设备等来减少港口建设施工对声环境的影响；合理布局港内设施，将高噪声的作业场所与车间布置在距离厂界80m左右；疏港道路尽量不要穿越市区，疏港路线注意避让噪声敏感区；对无法避让或已经存在的噪声敏感区，采取合理的工程措施降低噪声影响；港区疏港路两侧200米以内应限制其用地功能，禁止新建居民区、学校、医院等噪声敏感区。

固体废物：港区生产生活垃圾中转站收集后，送至城市垃圾无害化处理场处置；工业固体废物提高综合利用率，分类收集、单独清运，不得与生活垃圾等混合；危险废物应专门收集，集中送往有资质的危废处置机构处理，实行转移联单制度；船舶垃圾禁止所有船舶在南通港内投弃一切船舶垃圾；港口、码头设置足够的船舶垃圾接收设施，实现船舶垃圾的转岸收集和处理。

环境风险：加强环保宣传教育，提高船员和全体人员的环保意识；制定一整套严格的安全生产操作规章制度；各港口码头按照《港口码头水上污染事故应急防备能力要求>(JT451-2017)加强污染事故应急设备设施配备；制定专项应急预案并加强应急演练；加强区域应急联防联控。

# 5、规划优化调整建议

（一）岸线及规划布局

（1）规划通州湾港区吕四作业区连兴港码头区岸线1km位于江苏省海洋功能区划南通圆陀角休闲旅游区，为未利用岸线。本次评价建议取消位于圆陀角休闲旅游区的规划港口岸线。

（2）规划通州湾港区洋口作业区环港码头区岸线占用如东县小洋口滩涂省级重要湿地4.3km，为未利用岸线。本次评价建议取消位于如东县小洋口滩涂省级重要湿地的岸线。

（3）通海港区通海作业区占用永久基本农田约 34 公顷，启海作业区占用永久基本农田约 122 公顷。建议调整作业区陆域，将冲突区域调出港界范围，避让永久基本农田。

（二）岸线功能

（1）南通港区天生作业区岸线及作业区前方水域与长江李港饮用水水源保护区二级保护区重叠约300m，与准保护区重叠约0.9km。已利用港口岸线以煤炭运输为主。评价建议涉及饮用水源二级保护区、准保护区的煤炭码头调整为清洁货种。

（2）天生港区规划环评审查意见中提出“优化小李港作业区新增栈桥式码头功能定位，禁止运输危险化学品、煤炭、矿砂和水泥等货物”。 原小李港作业区新增栈桥式码头岸段规划长1km，本次规划为天生作业区（九圩港上游段由东沙大桥保护区下边界向下游）港口岸线420m，其中已利用150m，现有运输货种为重机产品。为落实天生港区规划环评审查意见，建议该岸段禁止运输危险化学品、煤炭、矿砂和水泥等货物。

（3）江海作业区上段岸线及作业区前方水域与长江洪港饮用水源保护区二级保护区重叠约1.1km，与准保护区重叠约2 km。均为已利用港口岸线，重点发展散杂货、液化品等货类运输。江海作业区下段岸线及作业区前方水域与长江洪港饮用水源保护区二级保护区重叠约300m，与准保护区重叠约1km，均为已利用港口岸线，主要为后方修造船、海工装备制造等临港产业服务。建议涉及饮用水水源二级保护区、准保护区的干散货、危险品码头调整为清洁货种。

# 6、规划实施建议

（1）港口规划在实施过程中，集约利用港口岸线资源和土地资源，提高岸线利用效率，在充分利用现有岸线的基础上，适度、有序开发新增岸线资源。对于已围填的土地，应提高其使用效率。

（2）位于水产种质资源保护区的港口建设项目在开发前应征求水产种质资源保护区主管单位的意见，并按照要求开展专题论证，综合评估规划实施可能造成的水生生物资源的损失和长期影响，在项目建设过程中需要规避水产种质资源保护区特别保护期，同时港区建设项目不得新建、改建、扩建排污口，保证保护区水域不受污染，并对保护区造成的影响进行补偿。

（3）部分港口邻近饮用水源保护区、清水通道维护区，在港口施工期，应严格控制施工悬浮物的产生，在施工和营运期加强对周边水域及敏感点的水质监测，做好码头污水的妥善收集处理，加强环境风险防范，避免码头施工及运营对水源保护区的不利影响。

（4）作业区围填和疏浚避开4-7月水生生物的繁殖、生长敏感期，并优化施工工艺，以降低对海域生态造成的影响。

（5）强化环境污染防治。落实港口和船舶污水收集处理方案，确保港口船舶污染物充分有效处置。针对城市基础设施未完全覆盖的港区，应采取有效可行的水污染防治、固废处理处置措施，依法依规妥善处置危险废物。加强扬尘污染防治，干散货装卸、储运应优先采取封闭防治措施。严格控制船舶大气污染物排放，码头建设应同步配套岸电设施。

（6）加强环境风险事故防范。强化溢油及危险化学品泄漏事故的应急能力建设，各港区编制污染事故应急预案，配备溢油及化学品应急设备设施；建立应急响应区域联动机制，防范和减缓可能发生的溢油及危险品泄漏事故的不利影响。结合化工品的货种以及液体散货码头区的详细规划和设计做好安全评价和风险评估，加强码头及后方仓储区的风险防范工作。

（7）重视并统筹安排港口、航道等水运工程建设的生态修复及渔民补偿安置工作，建议规划实施过程中应制定和落实生态修复、渔民补偿安置计划和分步实施方案，通过渔业增殖放流、鱼礁建设、渔民补偿安置等方式，有计划、有步骤、有目的的针对港口发展造成的生态和渔业损失进行补偿。

（8）建立健全生态环境长期监测体系。建立完善的环境质量、生态、渔业资源等的长期监测体系，根据生态环境质量监测变化情况，及时优化调整港口规划内容，并完善相应的生态环境保护措施，加强运营管理。

（8）现有码头岸线的退出应制定相应的搬迁、退出方案，明确时间进度要求，拆迁的码头应开展复绿，加强生态恢复。

（10）在规划实施过程中，应落实本次评价针对各环境要素提出的环境保护措施。在《规划》实施过程中，每五年开展环境影响跟踪评价，在《规划》修编时应重新编制环境影响报告书。

# 总结论

《南通港总体规划（2018~2035年）》的功能定位与《全国沿海港口布局规划》《江苏省沿江沿海港口布局规划》《江苏沿海地区发展规划》《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》 等上层规划一致。规划布局和规模与南通市城市总体规划及土地利用规划基本协调，规划港口总体布置注重资源整合和功能调整，大幅缩减原规划沿江沿海港口岸线和围填海规模，有序推进了市区内部分货运码头功能退出，从环境保护角度具有积极意义。

经过预测评价，南通港总体规划实施的资源需求与南通市资源承载能力相协调，但目前规划方案与现行国家级生态红线、近岸海域环境功能区划、海洋功能区划、城市总体规划存在一定冲突，且长江南通段是城镇集中用水的主要来源，规划水域内分布有水产种质资源保护区、重要湿地、清水通道维护区等众多环境敏感目标，规划局部岸线位于环境敏感目标内。目前南通国家级生态红线已开展调整工作，规划与调整后的国家级生态保护红线协调一致。近岸海域环境功能区划、海洋功能区划、城市总体规划正在开展调整工作。规划应与上述规划衔接协调，同时应严格落实本报告提出的规划优化调整建议、环境保护和风险防范措施建议，指导和约束本区域岸线的合理开发。

总体而言，《南通港总体规划（2018~2035年）》的实施将进一步促进港城协调发展，有利于落实“共抓大保护、不搞大开发”的要求，提升南通港和通州湾定位，支持《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》等国家战略。在严格落实本次评价提出的规划方案优化调整建议和各种环境保护措施、提高风险事故应急能力，并有效控制环境污染的基础上，规划的实施不会给南通市环境承载力带来较大压力，生态影响和环境污染能够得到有效控制，从环境保护角度分析，《南通港总体规划（2018~2035年）》是可行的。

# 8、征求公众意见的具体内容

公众可对南通港总体规划（2018~2035年）环境影响报告书，在评价内容是否准确全面、评价结论是否合理及本次总体规划还存在其它环境问题等方面，提出建议或意见。可通过信函、电话等方式向规划编制单位或环评单位反馈意见。

规划编制单位：南通市交通运输局；

联系人：孙思源  ；电话：13405717715。

规划环评单位：交通运输部规划研究院；

联系人：胡怡；电话：010-59629478。

# 9、提出意见的起止时间

公示时间：自公示之日起10个工作日。